UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

CENTRO DE INFORMÁTICA

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
 
Os integrantes do Grupo 04 da APS 3 confirmam a participação dos membros abaixo na resolução da atividade.

GABRIEL ALMEIDA MACIEL

VITÓRIA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO

CASSIO DINIZ ROCHA LEITE

APS-3: Nível do Sistema de Computador

JOGAR

NANDGAME

COMBINED MEMORY

O SR latch utiliza duas portas NAND interligadas. Possui duas entradas, Set (S) e Reset (R). Quando S é 1 e R é 0, Q é definido como 1; quando S é 0 e R é 1, Q é resetado para 0. Quando ambas as entradas são 0, o latch mantém seu estado atual, enquanto a condição S = 1 e R = 1 é inválida, pois leva a um estado indeterminado. Assim, o SR latch armazena um bit de informação, alternando entre os estados de set e reset conforme as entradas.

INSTRUTION

O D latch foi implementado usando um seletor (ou mux) retroalimentado, uma forma não tão convencional de fazer, mas que é equivalente logicamente. D0 recebe a saída do seletor, que também é o bit armazenado, e D1 recebe ST (store). Quando ST é 0, o valor da saída é o mesmo armazenado, e quando é 1, ele recebe a entrada D e a armazena.

CONTROL UNIT

O Flip-Flop armazena e tem como saída um bit; o bit armazenado não muda imediatamente, sendo necessário esperar o clock. Quando o clock passa de 0 para 1, o bit armazenado muda e, consequentemente, a saída também. É implementado usando dois latches D. O primeiro latch recebe o D na entrada D, e o store do primeiro latch recebe a saída de uma porta AND que recebe o CL (clock) e a entrada ST. O segundo latch recebe a saída do primeiro em D e também recebe a saída de uma porta NAND; mas, desta vez, a porta NAND tem CL negado e ST como entradas.

COMPUTER

O registrador é implementado usando Flip-Flops. Para um registrador de 2 bits, são necessários dois Flip-Flops. Ambos os Flip-Flops recebem ST na entrada ST e CL na entrada CL. O primeiro Flip-Flop recebe D0 e tem como saída o primeiro bit do registrador; já o segundo recebe D1 e sua saída é o segundo bit do registrador.

INPUT AND OUTPUT

Para o contador, usaremos um registrador. A entrada ST será sempre ativa para que ele sempre registre o próximo valor. A entrada X do contador receberá a saída de um seletor que deve selecionar entre o valor X do input ou o valor atual do contador incrementado em 1. Quem fará a seleção é o bit ST. Quando ST é 0, teremos o valor incrementado, e quando é 1, teremos o valor do input X.

PARTE II: DESENVOLVER

DIAGRAMA DE BLOCOS

D LATCH

A implementação de um D Latch deve ser feita dessa forma (o que não ocorre exatamente no verilog por ter problemas com retro alimentação), mantendo o bit armazenado e resetando e setando conforme a entrada D.

D FLIP FLOP

Implementação de forma parecida com o latch, também temos mais duas entradas: preset e reset, são assincronas e podem ser selecionadas a qualquer momento, diferente da entrada D que só causa alteração em momentos específicos do clock.

REGISTER

O Registrador implementado dessa forma funciona com uma sequência de flip-flops e usa um mux para definir se a entrada D dos flip-flops será o REG in ou o valor atual do registrador incrementado 1.

COUNTER

O contador utiliza principalmente um registrador para fazer sua contagem, o próximo número registrado será o valor do contador incrementado 1 ou o do CNT in, dependendo se o load está ativo ou não, é usado um mux para selecionar qual dos dois será usado.

TRAFFIC LIGHT CONTROL

Para o controlador de semáforo teremos 3 bits de saída, imaginando como uma máquina de estados finitos, o estado GRW = 1 é quando o semáforo está verde, YLW = 1, quando está amarelo e RED = 1, quando está vermelho, não existem caso em que mais de dois estarão ativos pois o circuito não permite nenhuma combinação para  chegar nesse estado. quando CAR é ativado, caso o primeiro e o segundo Flip-Flop estejam desativados ele passa para o próximo estado (de 00 -> 10) que é o estado em que o semáforo está amarelo, logo após o proximo pulso do semáforo ele passa para vermelho (11) onde se inicia uma contagem do counter, quando o counter chegar á 15 (00001110) ele volta para o estado inicial (00) em que GRW = 1.

TESTBENCH

D LATCH

O D latch apresenta o funcionamento esperado, no início nenhum bit é setado, então aparece sem nenhum estado definido e todo o restante das formas de

onda apresentam o funcionamento esperado.

D FLIP FLOP

Similar ao D latch, no início do testbench nenhum bit está armazenado e logo em seguida o seu funcionamento apresenta o resultado esperado.

REGISTER

O registrador está cumprindo o seu papel de registrar o que e/ou incrementar de acordo com a configuração dos bits de entrada, mostrando que passou no

testbench.

COUNTER

As formas de onda do contador apresentam o funcionamento correto, ele conta caso o LOAD esteja inativo e recebe o CNT in caso esteja ativo.

COUNTER FSM

A imagem acima é a forma de onda do testbench do contador implementado usando abordagem de 3 blocos: bloco de memória, bloco de próximo estado e bloco de saída.

TRAFFIC LIGHT CONTROL

As formas de onda do do controlador demonstram que ele funciona corretamente. A descrição do controlador pede um controlador que espere durante 15 segundos, no nosso caso, o controlador espera 15 períodos do relógio, imaginando um relógio de frequência de 1hz o controlador espera a quantidade necessária.

REGRESSION

REGISTRADOR

A captura de tela acima demonstra que o registrador passou nos testes propostos no teste de regressão.

CONTADOR

A captura de tela acima demonstra que o contador passou nos testes propostos no teste de regressão.

CÓDIGOS

REGISTRADOR

`timescale 1ns/1ps

`include "dflipflop.v"

module reg8 (

output [7:0] Reg_Out,

input clk, res, EN,

input [7:0] Reg_In

);

wire[7:0] Q, Qn, saida_mux;

mux2_1_8b mux(.a(Q), .b(Reg_In), .sel(EN), .y(saida_mux));

dflipflop dff0 (.Q(Q[0]), .Qn(Qn[0]), .Clock(clk), .Reset(res), .Preset(1'b1), .D(saida_mux[0]));

dflipflop dff1 (.Q(Q[1]), .Qn(Qn[1]), .Clock(clk), .Reset(res), .Preset(1'b1), .D(saida_mux[1]));

dflipflop dff2 (.Q(Q[2]), .Qn(Qn[2]), .Clock(clk), .Reset(res), .Preset(1'b1), .D(saida_mux[2]));

dflipflop dff3 (.Q(Q[3]), .Qn(Qn[3]), .Clock(clk), .Reset(res), .Preset(1'b1), .D(saida_mux[3]));

dflipflop dff4 (.Q(Q[4]), .Qn(Qn[4]), .Clock(clk), .Reset(res), .Preset(1'b1), .D(saida_mux[4]));

dflipflop dff5 (.Q(Q[5]), .Qn(Qn[5]), .Clock(clk), .Reset(res), .Preset(1'b1), .D(saida_mux[5]));

dflipflop dff6 (.Q(Q[6]), .Qn(Qn[6]), .Clock(clk), .Reset(res), .Preset(1'b1), .D(saida_mux[6]));

dflipflop dff7 (.Q(Q[7]), .Qn(Qn[7]), .Clock(clk), .Reset(res), .Preset(1'b1), .D(saida_mux[7]));

assign Reg_Out = Q;

endmodule

CONTADOR

`timescale 1ns/1ps

`include "reg8a.v"

module count8 (

output [7:0] CNT,

input clk, res, EN, load,

input [7:0] CNT_In

);

wire [7:0] reg_out, next_val_incremented, saida_mux;

wire cout;

reg [7:0] next_val;

reg8 rg8 (.Reg_Out(reg_out), .clk(clk), .res(res), .EN(EN), .Reg_In(next_val));

full_adder_8b fa (.a(reg_out), .b(8'b0000_0001), .cin(1'b0), .sum(next_val_incremented), .cout(cout));

mux2_1_8b mx (.y(saida_mux), .a(next_val_incremented), .b(CNT_In), .sel(load));

always @(*) begin

next_val = saida_mux;

end

assign CNT = reg_out;

endmodule

CONTADOR FSM

`timescale 1ns/1ps

module count8fsm (

output reg [7:0] CNT,

input wire clk, res, EN, load,

input wire [7:0] CNT_In

);

// Estados

parameter RESET = 2'b00, IDLE = 2'b01, LOAD = 2'b10, COUNT = 2'b11;

reg [1:0] current_state, next_state;

initial begin

current_state = RESET;

next_state = RESET;

CNT = 8'b0000_0000;

end

// Bloco de memória de estado

always @(posedge clk or negedge res) begin

if (!res)

current_state <= RESET;

else

current_state <= next_state;

end

// Bloco de lógica de próximo estado

always @(current_state or EN or load) begin

if (current_state == RESET)

next_state = IDLE;

else if (current_state == IDLE)

next_state = EN ? (load ? LOAD : COUNT) : IDLE;

else if (current_state == LOAD)

next_state = COUNT;

else if (current_state == COUNT)

next_state = EN ? COUNT : IDLE;

else

next_state = RESET;

end

// Bloco de lógica de saída

always @(posedge clk or negedge res) begin

if (!res)

CNT <= 8'b0000_0000;

else if (current_state == RESET)

CNT <= 8'b0000_0000;

else if (current_state == IDLE)

CNT <= CNT;

else if (current_state == LOAD)

CNT <= CNT_In;

else if (current_state == COUNT)

CNT <= CNT + 1;

else

CNT <= 8'b0000_0000;

end

endmodule

CONTROLADOR DE SEMÁFORO

`timescale 1ns/1ps

module traffic_light_control (

output reg GRN, YLW, RED,

input wire CAR, TIMEOUT, clk, res

);

// Estados

parameter VERDE = 2'b00, AMARELO = 2'b01, VERMELHO = 2'b10, WAIT = 2'b11;

reg [1:0] current_state, next_state;

initial begin

current_state = VERDE;

next_state = VERDE;

GRN = 1'b1;

YLW = 1'b0;

RED = 1'b0;

end

// Bloco de memória de estado

always @(posedge clk or negedge res) begin

if (!res)

current_state <= VERDE;

else

current_state <= next_state;

end

// Bloco de lógica de próximo estado

always @(current_state or CAR or TIMEOUT) begin

if (current_state == VERDE && CAR)

next_state = AMARELO;

else if (current_state == AMARELO)

next_state = VERMELHO;

else if (current_state == VERMELHO)

next_state = WAIT;

else if (current_state == WAIT && TIMEOUT)

next_state = VERDE;

else

next_state = current_state;

end

// Bloco de lógica de saída

always @(current_state) begin

case (current_state)

VERDE: begin

GRN = 1'b1;

YLW = 1'b0;

RED = 1'b0;

end

AMARELO: begin

GRN = 1'b0;

YLW = 1'b1;

RED = 1'b0;

end

VERMELHO: begin

GRN = 1'b0;

YLW = 1'b0;

RED = 1'b1;

end

WAIT: begin

GRN = 1'b0;

YLW = 1'b0;

RED = 1'b1;

end

default: begin

GRN = 1'b1;

YLW = 1'b0;

RED = 1'b0;

end

endcase

end

endmodule

*Todos os arquivos podem ser encontrados em APS3.zip